附件：医疗设备采购清单及需求

| 设备名称 | 预算价格（万元） | 主要用途及要求 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妇产型彩色多普勒超声诊断系统 | 255 | 1.用于妇产科、腹部、胎儿心脏、泌尿科、浅表组织、外周血管等各科系病例诊断等，优先推荐各品牌妇产高端专业机型。 2.四把探头：一把浅表探头、一把腹部探头、一把四维腹部探头、一把阴超探头。 3.具备超声造影功能。 4.具备超微血流成像软件。 5.工作站一套。 6.配备智能AI软件。 | 1年 |
| 口腔CT（CBCT） | 55 | 1.用于口腔颌面部X射线成像及诊断，具备X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影、头影测量摄影、牙科摄影等功能。 2.传感器数量≥2,灰阶度≥14bit，3D探测器类型CMOS平板探测器。 3.球管：电压60--99Kv，电流4--15mA, 4.患者定位：立式。 5.CT扫描时间≤10s，重建时间≤30s。 6.工作站（含配套正版软件）一套。 | 1年 |

备注：所推荐产品的功能和参数需完全满足或优于以上要求，否则不予参考。